MoodBooster本體規格說明：

裝入電池： LED燈閃爍橘燈一次，確認電池沒問題板子能上電。

電源開關：

按住電源開關(Power Key)約0.3秒後放開，等待一下本體便會開始間歇性振動。開機時LED燈會閃爍綠燈5秒後關掉LED燈

模式切換鍵：

振動時，按一下模式切換鍵(Mode Key)便可調整頻率強度(總共四段循環)。

震動時間：

當模式切換好固定不動後，震動30分鐘自動關閉Power。

燈號說明：

## 按Power Key 開始震動時，先閃爍綠燈顯示目前的段數，第一段綠燈閃爍一次，第二段閃爍二次，第三段閃爍三次，第四段閃爍四次。

## 切換模式時:  切到第一段綠燈閃爍一次，第二段閃爍二次，第三段閃爍三次，第四段閃爍四次。

裝入電池： LED燈閃爍橘燈一次，確認電池沒問題板子能上電。

按Power key開機時LED燈會閃爍綠燈5秒後關掉LED燈

紅色LED燈閃爍：電池電力不足。偵測ADC: 低於1.1V開始閃紅燈，低於1.05V關閉電源。

Reset設定：

按Power key開始震動後，按住Mode key超過5秒，便重新Reset Mood booster，段數回到預設的第四段並開始震動(調教好的震動強度須維持不變)。

震動強度調教模式：

- 長按Power key +Mode Key超過5秒，便進入震動強度設定模式。

- 按一下Power key (往上調)或mode Key (往下調) ，便切換震動強度，從最強到最弱共20段。

- 選擇好強度後，再長按Power key +Mode Key超過5秒，便跳出設定模式，回到正常使用模式。

- 選擇到的強度是正常模式的第四段(最強)，依震動強度參數遞減到第一段(最弱)。

- 正常使用模式預設在第四段，按一下mode key便切到第一段，再按一下切到第二段，依序循環到第四段後又回復到第一段。

Example:

如在強度設定時，選擇到(0x00C5,0x00FA,0x0000,0x006C,0x0009,)，則正常操作模式時每個段數的振動參數如下：

第一段：0x00C5,0x00FA,0x0019,0x006C,0x0009,

第二段：0x00C5,0x00FA,0x0010,0x006C,0x0009,

第三段：0x00C5,0x00FA,0x0008,0x006C,0x0009,

第四段：0x00C5,0x00FA,0x0000,0x006C,0x0009,

PWM參數說明：

0x00C5,0x00FA,0x0019,0x006C,0x0009

| Thold(bright) | Ton(bright) | Toff(bright) | Thold(dull) | Tramp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00C5 | 0x00FA | 0x0019 | 0x006C | 0x0009 |

Thold(bright) = bright_hold_time * 0.016

Thold(dull) = dull_hold_time * 0.016

Ton(bright) = bright_on_time / 32768

Toff(bright) = bright_off_time / 32768

Tramp = ramp_rate * ( MAX( ABS(bright_on_time - dull_on_time),

ABS(bright_off_time - dull_off_time) ) - 1 ) / 32768

Ton(dull)& Toff(dull)都設為0

PWM震動參數(由最強至最弱)：

0x00C5,0x00FA,0x0000,0x006C,0x0009,	// 1

0x00C5,0x00FA,0x0008,0x006C,0x0009,	// 2

0x00C5,0x00FA,0x0010,0x006C,0x0009,	// 3

0x00C5,0x00FA,0x0019,0x006C,0x0009,	// 4

0x00C5,0x00FA,0x0022,0x006C,0x0009,	// 5

0x00C5,0x00FA,0x002D,0x006C,0x0009,	// 6

0x00C5,0x00FA,0x0037,0x006C,0x0009,	// 7

0x00C5,0x00FA,0x0043,0x006C,0x0009,	// 8

0x00C5,0x00FA,0x0050,0x006C,0x0009,	// 9

0x00C5,0x00FA,0x005C,0x006C,0x0009,	// 10

0x00C5,0x00FA,0x006A,0x006C,0x0009,	// 11

0x00C5,0x00FA,0x0079,0x006C,0x0009,	// 12

0x00C5,0x00FA,0x008A,0x006C,0x0009,	// 13

0x00C5,0x00FA,0x009D,0x006C,0x0009,	// 14

0x00C5,0x00FA,0x00B1,0x006C,0x0009,	// 15

0x00C5,0x00FA,0x00C8,0x006C,0x0009,	// 16

0x00C5,0x00FA,0x00E1,0x006C,0x0009,	// 17

0x00C5,0x00F8,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 18

0x00C5,0x00DC,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 19

0x00C5,0x00C3,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 20

0x00C5,0x00AD,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 21

0x00C5,0x0099,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 22

0x00C5,0x0087,0x00FA,0x006C,0x0009,	// 23